# Produktkenmerken Chemicaliën-ContainerTM model CC:

# Geconstrueerd conform de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.

- Behuizing volgens gepatenteerde constructie met statische sterkteberekening vervaardigd uit verzinkte damwandprofielen.

- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.

(m.u.v. model CC1C, deze wordt uitgevoerd met een vlak dak)

- In de lange of korte zijde uitgevoerd met een enkele rechtsscharnierende vleugeldeur 1300 mm voorzien van klink, noodontgrendeling en afsluitbaar met een cilinderslot.

- Natuurlijke be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatie-openingen op de buitenzijde voorzien van schoepenroosters.

- Vloeistofdichte opvangbak vervaardigd uit plaatstaal ontvet en geconserveerd met een 75 µm SigmaCover in kleur RAL 5025/blauw.

- Opvangbak voorzien van een verzinkte roostervloer R2.30/30x60 mm met een draagvermogen

van 1000 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting en een puntlast van 195 kg gemeten op een

vlak van 200x200 mm.

- Uitgevoerd met vier hijsogen geschikt voor leeg transport.

- Standaard voorzien van een aardingsaansluitpunt.

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO 3864: “vuur, open vlam en roken verboden”

en “brandgevaar”.

# Optioneel verkrijgbaar:

- Optie A1: buitenzijde afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in standaard kleur: RAL 9001/wit,

RAL 7035/lichtgrijs, RAL 5010/blauw, RAL 6002/groen of  RAL 3020/rood.

- Optie A2: buitenzijde afgelakt met een 2K-polyurethaancoating in niet standaard RAL kleur (m.u.v. verkeers-, lichtgevende en metallic-kleuren).

- Optie B: vloeistofdichte opvangbak vervaardigd uit plaatstaal: SA2,5 gestraald, uitwendig ge-

schoopeerd en in/uitwendig geconserveerd met een 100 µm Acreton zinkfosfaat epoxycoating in

kleur RAL 7005/grijs.

N.b.: indien de opslagvoorziening uitpandig of in een vochtige omgeving wordt geplaatst, dan is

deze optie zeer aan te bevelen.

- Optie D1: In plaats van een enkele deur 1300 mm een dubbele vleugeldeur 1800 mm; rechter deur-vleugel voorzien van klink, noodontgrendeling en afsluitbaar met een cilinderslot; linker deurvleugel voorzien van binnenliggende espagnoletsluiting.

N.b.: niet toepasbaar bij model CC1C.

- Optie D2: In plaats van een enkele deur 1300 mm een dubbele vleugeldeur 2750 mm; rechter deur-vleugel voorzien van klink, noodontgrendeling en afsluitbaar met een cilinderslot; linker deurvleugel voorzien van binnenliggende espagnoletsluiting.

N.b.: niet toepasbaar bij model CC1C, CC1 en CC2.

- Optie D3: tweedelige schuifdeur afgehangen in een frame vervaardigd uit gestraald en gelakt staal. Schuifdeur half links- en half rechtsschuivend door een verzinkte bovengeleidingsrail met dubbele loopwagens en verzinkte ondergeleidingsrails. Schuifdeur bedienbaar door een verzinkt stalen komgreep en afsluitbaar met een hangslot.

N.b.: niet toepasbaar bij model CC1C.

- Optie G: binnenzijde van de opvangbak extra geconserveerd met een chemicaliënbestendige GFK-polyestercoating om aantasting van het staal door inwerking van bijtende en agressieve stoffen te voorkomen.

- Optie I: inwendig bekleedt met 40 mm sandwichpanelen vervaardigd uit verzinkte binnen- en buitenplaat (dikte 0,55 mm) met een kern uit isolerende CFK-vrije polyurethaan hardschuim. Isolatiewaarde paneel: k-waarde 0,53 (W/m²K), rc-waarde 1,77 (m²K/W).

- Optie R: opvangbak voorzien van een verzinkte roostervloer R2.40/30x30 mm met een draag-vermogen 1800 kg/m² bij gelijkmatig verdeelde belasting en een puntlast van 345 kg gemeten op een vlak van 200x200 mm.

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC1c:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 1370x1220x2100 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1280x1060x1780 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 790 x 1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 195 mm |
| Gewicht | : ca. 160 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 220 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC1:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 2090x1140x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1990x960x1990 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mmBxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 185 mm |
| Gewicht | : ca. 260 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 310 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC1,  schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 2090x1205x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1990x960x1925 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2st. 930x1785 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 185 mm |
| Gewicht | : ca. 340 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 310 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC2, deur 1300:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 2090x2170x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1990x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 415 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 300 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC2, schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 2090x2240x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1990x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2st. 930x1830 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 500 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 300 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC3:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 3010x2170x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 2910x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Dagmaat deur 2700 mm BxH | : ca. 2700x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 565 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 450 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC3, schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 3010x2240x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 2910x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2st. 1390x1830 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 725 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 450 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC4, deur 1300:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 4050x2170x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 3950x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Dagmaat deur 2700 mm BxH | : ca. 2700x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 720 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 610 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC4, schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 4050x2240x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 3950x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2st. 1895x1830 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 835 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 610 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC5:

| Uitwendig BxDxH | : ca. 5090x2170x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig BxDxH | : ca. 4990x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Dagmaat deur 2700 mm BxH | : ca. 2700x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 890 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 770 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC5, schuifdeuren:

| Uitwendig BxDxH | : ca. 5090x2240x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig BxDxH | : ca. 4990x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2st. 2415x1830 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 1020 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 770 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC6:

| Uitwendig BxDxH | : ca. 6010x2170x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig BxDxH | : ca. 5920x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Dagmaat deur 2700 mm BxH | : ca. 2700x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 1040 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 915 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC6, schuifdeuren:

| Uitwendig BxDxH | : ca. 6010x2240x2240 mm |
| --- | --- |
| Inwendig BxDxH | : ca. 5920x1990x1990 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2st. 2875x1830 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 115 mm |
| Gewicht | : ca. 1180 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 915 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC1c ISO:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 1370x1220x2100 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1120x900x1730 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 900 x 1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 250 mm |
| Gewicht | : ca. 325 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 220 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC1 ISO:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 2090x1140x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1830x800x1880 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 280 mm |
| Gewicht | : ca. 450 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 220 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC1 ISO, schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 2090x1255x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1830x800x1880 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2 st. 890x1850 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 280 mm |
| Gewicht | : ca. 540 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 220 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC2 ISO, deur 1300:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 2090x2170x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1810x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 670 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 250 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC2 ISO, schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 2090x2285x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 1810x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2 st. 880x1850 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 760 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 250 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC3 ISO:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 3010x2170x2230 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 2730x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Dagmaat deur 2700 mm BxH | : ca. 2700x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 875 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 380 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC3 ISO, schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 3010x2285x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 2730x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2 st. 1340x1850 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 990 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 380 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC4 ISO, deur 1300:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 4050x2170x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 3770x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Dagmaat deur 2700 mm BxH | : ca. 2700x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 1105 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 525 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC4 ISO, schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 4050x2285x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 3770x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2 st. 1860x1850 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 1255 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 525 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC5 ISO:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 5090x2170x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 4810x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Dagmaat deur 2700 mm BxH | : ca. 2700x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 1335 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 665 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC5 ISO, schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 5090x2285x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 4810x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2 st.2380x1850 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 1515 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 665 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC6 ISO:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 6010x2170x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 5730x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur 1300 mm BxH | : ca. 1300x1890 mm |
| Dagmaat deur 1800 mm BxH | : ca. 1800x1890 mm |
| Dagmaat deur 2700 mm BxH | : ca. 2700x1890 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 1530 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 800 liter |

# Maatvoering Chemicaliën-ContainerTM model CC6 ISO, schuifdeuren:

| Uitwendig LxDxH | : ca. 6010x2285x2220 mm |
| --- | --- |
| Inwendig LxDxH | : ca. 5730x1810x1940 mm |
| Dagmaat deur BxH | : ca. 2 st. 2840x1850 mm |
| Opstaphoogte | : ca. 105 mm |
| Gewicht | : ca. 1735 kg |
| Opvangcapaciteit | : ca. 800 liter |